日喀则市南木林公共体育场建设项目

看台专业分包中选公示

日喀则市南木林公共体育场建设项目-看台专业分包于2025年7月12日在《南木林县胜地建设开发有限责任公司官方网站》发布了《日喀则市南木林公共体育场建设项目附属工程-劳务分包比选公告》。2025年7月15日在西藏利辉工程管理有限公司召开比选会议，对报名公司进行询价评选，现将比选结果公示如下：

一、中标信息

日喀则市南木林公共体育场建设项目-看台专业分包

建设单位：四川盛世原野建筑工程有限公司南木林分公司

中标单位：西藏银泰建设工程有限公司

中标价：详见中选单位投标清单(具体以实际完成工程量结算)

二、公示期限

自本公示发布之日起1个工作日。

三、如对本次公示内容存在疑问，请通过以下方式进行联系

1.比选人信息

名称：四川盛世原野建筑工程有限公司南木林分公司

联系人：李先生

电  话：13980401793

2.比选代理机构信息

名称：西藏利辉工程管理有限公司

地址： 西藏自治区日喀则市桑珠孜区滨河路雅喜阳光花园南27栋二单元

项目联系人：张先生

联系方式：13638991009

中选单位投标清单

| 序号 | 项目名称 | 数量 | 单位 | 单价报价 （元） | 合计 （元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平整场地 | 989.47 | m2 | 8 | 7915.76 | 1.土壤类别：综合考虑； 2.弃土运距：综合考虑； 3.取土运距：综合考虑。 |
| 2 | 挖一般土方 | 2035.990 | m3 | 20 | 40719.8 | 1.土石方类别、比例：综合考虑； 2.开挖类型：一般及大开挖土石方； 3.开挖深度、方式：综合考虑。 |
| 3 | 回填方 | 1814.080 | m3 | 25 | 45352 | 1.回填料：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求； 2.密实度：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求； 3.利用土（石）方来源至红线范围周边1km范围外的运输距离：综合考虑； 4.土石方回填夯实，压实系数≥0.94； |
| 4 | 余方弃置 | 221.910 | m3 | 12 | 2662.92 | 1、废弃料品种 ：土石综合考虑 2、场外运距及场外堆场：综合考虑 |
| 5 | 空心砖墙 | 240.300 | m3 | 500 | 120150 | 1.混凝土空心砌块，规格：综合考虑； 2.强度等级：MU5.0； 3.砂浆类型、强度等级：综合考虑; 4.砌筑部位：综合考虑： |
| 6 | 实心砖墙 | 59.300 | m3 | 500 | 29650 | 1.实心砖，规格：综合考虑； 2.强度等级：MU15.00； 3.砂浆类型、强度等级：综合考虑; 4.砌筑部位：综合考虑： |
| 7 | 垫层 | 43.890 | m3 | 520 | 22822.8 | 1.商品砼垫层，类型：综合考虑 (包括但不限于直行/弧形/水平/垂直/倾斜等各类垫层）； 2.强度等级：C15； |
| 8 | 垫层模板 | 60.54 | m2 | 55 | 3329.7 | 1.垫层类型综合考虑； 2.模板类型综合考虑； 3.模板支撑材料综合考虑； 4.模板对拉螺栓综合考虑； 5.支撑模板所采取的全部限位措施综合考虑； 6.支撑模板所采取的全部辅助措施综合考虑； |
| 9 | 独立基础 | 95.940 | m3 | 520 | 49888.8 | 1.商品砼基础，类型：独立基础； 2.强度等级：C30。 |
| 10 | 独立基础模板 | 199.55 | m2 | 55 | 10975.25 | 1.基础类型：独立基础； 2.模板类型综合考虑； 3.模板支撑材料综合考虑； 4.模板对拉螺栓综合考虑； 5.支撑模板所采取的全部限位措施综合考虑； 6.支撑模板所采取的全部辅助措施综合考虑； |
| 11 | 带形基础 | 4.440 | m3 | 520 | 2308.8 | 1.商品砼基础，类型：带型基础； 2.强度等级：C30。 |
| 12 | 带形基础模板 | 25.09 | m2 | 55 | 1379.95 | 1.基础类型：带形基础； 2.模板类型综合考虑； 3.模板支撑材料综合考虑； 4.模板对拉螺栓综合考虑； 5.支撑模板所采取的全部限位措施综合考虑； 6.支撑模板所采取的全部辅助措施综合考虑； |
| 13 | 矩形柱 | 103.030 | m3 | 520 | 53575.6 | 1.商品砼柱，类型：矩形柱； 2.强度等级：C30； |
| 14 | 构造柱 | 551.410 | m3 | 520 | 286733.2 | 1.商品砼柱，类型：构造柱； 2.强度等级：C30； |
| 15 | 矩形柱模板 | 22.70 | m2 | 55 | 1248.5 | 1.砼柱类型、截面形状、截面尺寸综合考虑； 2.模板类型综合考虑； 3.模板支撑材料综合考虑； 4.模板对拉螺栓综合考虑； 5.支撑模板所采取的全部限位措施综合考虑； 6.支撑模板所采取的全部辅助措施综合考虑； |
| 16 | 构造柱模板 | 264.05 | m2 | 55 | 14522.75 | 1.砼柱类型、截面形状、截面尺寸综合考虑； 2.模板类型综合考虑； 3.模板支撑材料综合考虑； 4.模板对拉螺栓综合考虑； 5.支撑模板所采取的全部限位措施综合考虑； 6.支撑模板所采取的全部辅助措施综合考虑； |
| 17 | 矩形梁 | 203.820 | m3 | 520 | 105986.4 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |
| 18 | 圈梁 | 8.430 | m3 | 520 | 4383.6 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |
| 19 | 过梁 | 6.430 | m3 | 520 | 3343.6 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C25 |
| 20 | 矩形梁模板 | 1886.51 | m2 | 55 | 103758.05 | 1.砼梁类型、截面形状、截面尺寸、直行/弧形综合考虑； 2.模板类型综合考虑； 3.模板支撑材料综合考虑； 4.模板对拉螺栓综合考虑； 5.支撑模板所采取的全部限位措施综合考虑； 6.支撑模板所采取的全部辅助措施综合考虑； 7.叠合板/梁所有后浇混凝土模板（除板带外）均并入本项清单工程量中，后浇混凝土模板工程量按混凝土与模板接触面的面积以“平方米”计算； |
| 21 | 圈梁模板 | 56.20 | m2 | 55 | 3091 | 1.圈梁类型、截面形状、截面尺寸、直行/弧形综合考虑； 2.模板类型综合考虑； 3.模板支撑材料综合考虑； 4.模板对拉螺栓综合考虑； 5.支撑模板所采取的全部限位措施综合考虑； 6.支撑模板所采取的全部辅助措施综合考虑； |
| 22 | 过梁模板 | 65.30 | m2 | 55 | 3591.5 | 1.过梁类型、截面形状、截面尺寸、直行/弧形综合考虑； 2.模板类型综合考虑； 3.模板支撑材料综合考虑； 4.模板对拉螺栓综合考虑； 5.支撑模板所采取的全部限位措施综合考虑； 6.支撑模板所采取的全部辅助措施综合考虑； |
| 23 | 有梁板 | 83.820 | m3 | 520 | 43586.4 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C30 |
| 24 | 有梁板模板 | 824.66 | m2 | 55 | 45356.3 | 1.砼梁板类型、截面形状、截面尺寸、直行/弧形综合考虑； 2.模板类型综合考虑； 3.模板支撑材料综合考虑； 4.模板对拉螺栓综合考虑； 5.支撑模板所采取的全部限位措施综合考虑； 6.支撑模板所采取的全部辅助措施综合考虑； 7.叠合板/梁所有后浇混凝土模板（除板带外）均并入本项清单工程量中，后浇混凝土模板工程量按混凝土与模板接触面的面积以“平方米”计算； |
| 25 | 坡道 | 66.88 | m2 | 500 | 33440 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 |
| 26 | 散水 | 94.50 | m2 | 95 | 8977.5 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 |
| 27 | 台阶 | 65.10 | m2 | 180 | 11718 | 1.台阶：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求； |
| 28 | 雨篷 | 5.520 | m2 | 750 | 4140 | 1.100*100*3方钢次龙骨。 2.160*80*3方钢主龙骨。 3.6+0.76+6 夹胶钢化玻璃。 4.5厚双面胶条。 |
| 29 | 压顶 | 5.630 | m3 | 500 | 2815 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 |
| 30 | 栏板 | 4.140 | m3 | 500 | 2070 | 1.混凝土种类：商品混凝土 2.混凝土强度等级：C20 |
| 31 | 现浇构件钢筋 | 1.157 | t | 4800 | 5553.6 | 1.圆钢HPB300：综合考虑； 2.直径Φ8-10； |
| 32 | 现浇构件钢筋 | 1.944 | t | 4800 | 9331.2 | 1.现浇构件钢筋 HPB300； 2.直径Φ12-14； |
| 33 | 现浇构件钢筋 | 27.991 | t | 5100 | 142754.1 | 1.螺纹钢HPB400：综合考虑； 2.直径Φ6-10； |
| 34 | 现浇构件钢筋 | 21.565 | t | 5100 | 109981.5 | 1.螺纹钢HPB400：综合考虑； 2.直径Φ12-18； |
| 35 | 现浇构件钢筋 | 17.942 | t | 5100 | 91504.2 | 1.螺纹钢HPB400：综合考虑； 2.直径Φ20-25； |
| 36 | 普通门 | 61.86 | m2 | 500 | 30930 | 1.断桥铝合金门（含门套、五金配件、预埋件） |
| 37 | 钢制保温门 | 15.84 | m2 | 500 | 7920 | 1.成品钢制保温门（含门套、五金配件、预埋件） |
| 38 | 金属(塑钢、断桥)窗 | 97.53 | m2 | 570 | 55592.1 | 1.断桥铝合金窗（含窗套、五金 |
| 39 | 膜结构屋面 | 628.19 | m2 | 510 | 320376.9 | 1.膜布品种、规格：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求; 2.支柱(网架)钢材品种、规格：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求； 3.钢丝绳品种、规格：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求； 4.锚固基座做法：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求； 5.油漆品种、刷漆遍数：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求。 |
| 40 | 屋面卷材防水 | 81.48 | m2 | 96 | 7822.08 | 1.40厚C20细石混凝土，内配中6, 双向中距200，钢筋网片绑扎或点焊； 2.干铺无纺聚酯纤维布隔离层； 3.SBS改性沥青防水卷材； 4.APP改性沥青防水卷材； 5.20厚1:3水泥砂浆找平层； 6.最薄30厚LC5.0轻集料混凝土3%找坡层； 7.钢筋混凝土屋面板。 |
| 41 | 防滑地砖400*400地面 | 106.43 | m2 | 160 | 17028.8 | 1.防滑地砖300*300面层； 2.20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层, 上酒1厚干水泥并酒清水适量； 3.改性沥青防水卷材一布四涂； 4.1:3水泥砂浆找平层； 5.水灰比0.4-0.5结合层一道； 6.100厚C15 细石混凝土垫层找坡表面赶平； 7.素土夯实基土。 |
| 42 | 防滑地砖800*800地面 | 593.20 | m2 | 160 | 94912 | 1.防滑地砖800*800面层； 2.20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层, 上酒1厚干水泥并酒清水适量； 3.1:3水泥砂浆找平层； 4.水灰比0.4-0.5结合层一道； 5.100厚C15 细石混凝土垫层找坡表面赶平； 6.素土夯实基土。 |
| 43 | 地砖踢脚线 | 81.35 | m2 | 135 | 10982.25 | 1.5~10厚地砖面层,水泥擦缝； 2.4厚纯水泥浆粘贴层(425号水泥中掺20%白乳胶)； 3.25厚1 :2.5水泥砂浆基层。 |
| 44 | 块料台阶面 | 27.72 | m2 | 160 | 4435.2 | 1.防滑面砖； 2.20厚1:2干硬性水泥砂浆粘合层, 上酒1厚干水泥并酒清水适量； 3.1:3水泥砂浆找平层； |
| 45 | 自流坪楼地面 | 562.34 | m2 | 86 | 48361.24 | 1.找平层砂浆配合比、厚度：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求； 2.界面剂材料种类：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求; 3.中层漆材料种类、厚度：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求； 4.面漆材料种类、厚度：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求； 5.面层材料种类：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求。 |
| 46 | 白色瓷砖墙裙 | 728.49 | m2 | 120 | 87418.8 | 1.墙体； 2.12 厚1:3水泥砂浆打底扫毛，分两次抹； 3.4厚1:2水泥砂浆粘接层； 4.6~8 厚瓷砖，白水泥或专用勾缝剂擦缝。 |
| 47 | 乳胶漆墙面 | 828.67 | m2 | 30 | 24860.1 | 1.墙体； 2.7厚1:3水泥砂浆打底扫毛； 3.6厚1:3水泥砂浆垫层找平； 4.5 厚1 :2.5水泥砂浆罩面磨光； 5.分遍满刮腻子达2~3mm 厚找平, 磨光； 6.喷(刷)涂料(一底两面)。 |
| 48 | 外墙面真石漆 | 1272.10 | m2 | 210 | 267141 | 1.基层墙体(蒸压加气混凝土砌块)处理(清扫干净，填补缝隙缺损,墙面均匀润湿，刷界面处理剂)； 2.1 :3 水泥砂浆打底(两次成活扫毛或划出纹道)； 3.1 :3 水泥砂浆找平； 4.清扫，填补裂缝麻坑，刷建筑胶水溶液一道； 5.喷5-6厚喷涂聚合物水泥砂浆分遍成活； 6.聚合物砂浆玻纤网格布加强层； 7.岩棉板保温层； 8.喷甲基硅醇钠憎水剂； 9.喷真石漆。 |
| 49 | 方形铝扣板 | 111.00 | m2 | 95 | 10545 | 1. φ8mm钢筋吊杆或M8全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接，双向中距<1200mm； 2.次龙骨(专用),中距<300~600mm; 3.0.8~1.0mm厚铝合金方板。 |
| 50 | 纸面石膏板吊顶 | 358.09 | m2 | 150 | 53713.5 | 1. φ6mm钢筋吊杆或M6全牙吊杆与结构中的预埋件焊接或后置紧固件连接，双向中距<1200mm； 2.轻钢承载龙骨C38x12x1.0mm，中距<1200mm，用吊件与吊杆联结后找平； 3.轻钢覆面次龙骨C50x19x0.5mm, 问距(0,400mmb，300mm)，用挂件与承载龙骨联结； 4.轻钢覆面横撑龙骨C50x19x0.5mm，间距600mm，用挂插件与次龙骨联结； 5.板材用自攻螺钉与龙骨固定，中距<200，螺钉距板边长边>10mm，短边>15mm ; 6.满刷防湖涂料两道,横纵向各刷一道, (仅普通石膏板有此道工序); 7.满刮2mm~3mm厚腻子分遍刮平，面板接缝处贴嵌缝带，刮腻子抹平; 8.刷(喷)顶棚涂料，一底两面。 |
| 51 | 窗帘盒 | 13.00 | m | 65 | 845 | 1.窗帘盒材质、规格：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求。 |
| 52 | 金属扶手、栏杆、栏板 | 148.00 | m | 169 | 25012 | 1.扶手材料种类、规格：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求； 2.栏杆材料种类、规格：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求； 3.栏板材料种类、规格、颜色：满 足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求； 4.固定配件种类：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求； 5.防护材料种类类：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求。 |
| 53 | 综合脚手架 | 915.09 | m2 | 30 | 27452.7 | 1．建筑结构形式：综合，详设计图 2．檐口高度：详见图纸 |
| 54 | 台阶油漆 | 36.02 | m2 | 65 | 2341.3 | 1.构件名称：台阶； 2.腻子种类：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求； 3.刮腻子要求：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求； 4.防护材料种类：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求； 5.油漆品种、刷漆遍数：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求。 |
| 55 | 护栏油漆 | 154.85 | m2 | 65 | 10065.25 | 1.构件名称：护栏； 2.腻子种类：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求； 3.刮腻子要求：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求； 4.防护材料种类：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求； 5.油漆品种、刷漆遍数：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求。 |
| 56 | PP-R 给水管 DN65 | 17.25 | m | 70 | 1207.5 | 1.名称:PP-R 给水管 2.规格型号:DN65 3.部位及用途:室内,给水 4.连接形式:按设计及规范综合考虑 5.管道消毒、水冲洗、水压试验、 管道标识: 6.包括管道、管件(弯头、三通、四通、大小头、补芯、堵头等)、穿墙/楼板普通套管、支吊架及其除锈刷油、防火封堵、预留孔洞、打孔洞、补孔洞、预留槽或剔槽、补槽等 |
| 57 | PP-R 给水管 DN50 | 36.62 | m | 65 | 2380.3 | 1.名称:PP-R 给水管 2.规格型号:DN50 3.部位及用途:室内,给水 4.连接形式:按设计及规范综合考虑 5.管道消毒、水冲洗、水压试验、管道标识:6.包括管道、管件(弯头、三通、四通、大小头、补芯、堵头等)、穿墙/楼板普通套管、支吊架及其除锈刷油、防火封堵、预留孔洞、打孔洞、补孔洞、预留槽或剔槽、补槽等 |
| 58 | PP-R 给水管 DN40 | 40.51 | m | 50 | 2025.5 | 1.名称:PP-R 给水管 2.规格型号:DN40 3.部位及用途:室内,给水 4.连接形式:按设计及规范综合考虑 5.管道消毒、水冲洗、水压试验、管道标识: 6.包括管道、管件(弯头、三通、四通、大小头、补芯、堵头等)、穿墙/楼板普通套管、支吊架及其除锈刷油、防火封堵、预留孔洞、打孔洞、补孔洞、预留槽或剔槽、补槽等 |
| 59 | PP-R 给水管 DN32 | 26.99 | m | 42 | 1133.58 | 1.名称:PP-R 给水管 2.规格型号:DN32 3.部位及用途:室内,给水 4.连接形式:按设计及规范综合考虑 5.管道消毒、水冲洗、水压试验、管道标识: 6.包括管道、管件(弯头、三通、四通、大小头、补芯、堵头等)、穿墙/楼板普通套管、支吊架及其除锈刷油、防火封堵、预留孔洞、打孔洞、补孔洞、预留槽或剔槽、补槽等 |
| 60 | PP-R 给水管 DN25 | 65.69 | m | 35 | 2299.15 | 1.名称:PP-R 给水管 2.规格型号:DN25 3.部位及用途:室内,给水 4.连接形式:按设计及规范综合考虑 5.管道消毒、水冲洗、水压试验、管道标识: 6.包括管道、管件(弯头、三通、四通、大小头、补芯、堵头等)、穿墙/楼板普通套管、支吊架及其除锈刷油、防火封堵、预留孔洞、打孔洞、补孔洞、预留槽或剔槽、补槽等 |
| 61 | PP-R 给水管 DN20 | 11.19 | m | 28 | 313.32 | 1.名称:PP-R 给水管 2.规格型号:DN20 3.部位及用途:室内,给水 4.连接形式:按设计及规范综合考虑 5.管道消毒、水冲洗、水压试验、管道标识: 6.包括管道、管件(弯头、三通、四通、大小头、补芯、堵头等)、穿墙/楼板普通套管、支吊架及其除锈刷油、防火封堵、预留孔洞、打孔洞、补孔洞、预留槽或剔槽、补槽等 |
| 62 | PP-R 给水管 DN15 | 57.33 | m | 24 | 1375.92 | 1.名称:PP-R 给水管 2.规格型号:DN15 3.部位及用途:室内,给水 4.连接形式:按设计及规范综合考虑 5.管道消毒、水冲洗、水压试验、管道标识: 6.包括管道、管件(弯头、三通、四通、大小头、补芯、堵头等)、穿墙/楼板普通套管、支吊架及其除锈刷油、防火封堵、预留孔洞、打孔洞、补孔洞、预留槽或剔槽、补槽等 |
| 63 | 截止阀 DN50 | 2 | 个 | 65 | 130 | 1.名称:截止阀 2.规格型号:DN50 3.连接形式:按设计及规范综合考虑 4.包括阀门、法兰及附件的安装 |
| 64 | 截止阀 DN65 | 2 | 个 | 75 | 150 | 1.名称:截止阀 2.规格型号:DN65 3.连接形式:按设计及规范综合考虑 4.包括阀门、法兰及附件的安装 |
| 65 | 水表 DN50 | 2 | 组 | 160 | 320 | 1.名称:水表 2.规格型号:DN50 3.连接形式:按设计及规范综合考虑 4.包括阀门、法兰及附件的安装 |
| 66 | 水表 DN65 | 2 | 组 | 200 | 400 | 1.名称:水表 2.规格型号:DN65 3.连接形式:按设计及规范综合考虑 4.包括阀门、法兰及附件的安装 |
| 67 | 淋浴器 | 14 | 套 | 460 | 6440 | 1.材质、规格:按设计及规范综合考虑; 2.组装形式:按设计及规范综合考虑. |
| 68 | 拖布池 | 3 | 组 | 200 | 600 | 1.名称：拖布池 2.材质：陶瓷 3.其他：成套洁具，包含水龙头等所有附件及其安装安装、固定支架托架、上下水管连接、试水等 |
| 69 | 蹲式大便器 | 29 | 套 | 200 | 5800 | 1.名称：蹲式大便器 2.材质：陶瓷 3.其他：成套洁具，包含连体水箱等所有附件及其安装安装、固定支架托架、上下水管连接、试水等 |
| 70 | 台式洗脸盆 | 17 | 组 | 200 | 3400 | 1.名称：台式洗脸盆 2.材质：陶瓷 3.其他：成套洁具，包含感应龙头、角式截止阀、金属软管等所有附件及其安装、固定支架托架、上下水管连接、试水等 |
| 71 | 电热水器 | 4 | 台 | 1800 | 7200 | 1.能源种类：按设计及规范综合考虑； 2.型号、容积：按设计及规范综合考虑； 3.安装方式：按设计及规范综合考虑。 |
| 72 | 挂式小便器 | 5 | 套 | 380 | 1900 | 1.名称：挂式小便器 2.材质：陶瓷 3.其他：成套洁具，包含冲洗阀等所有附件及其安装安装、固定支架托架、上下水管连接、试水等 |
| 73 | 坐式大便器 | 1 | 套 | 800.92 | 800.92 | 1.名称：坐式大便器 2.材质：陶瓷 3.其他：成套洁具，包含冲洗阀、助冲器等所有附件及其安装安装、固定支架托架、上下水管连接、试水等 |
| 74 | 管道消毒、冲洗 | 255.58 | m | 15 | 3833.7 | 1.管道消毒、冲洗：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求。 |
| 75 | 成品隔断 | 112.01 | m2 | 160 | 17921.6 | 1.隔断材料品种、规格、颜色：按设计及规范综合考虑； 2.配件品种、规格：按设计及规范 综合考虑 |
| 76 | PP-R 热水管 DN25 | 9.26 | m | 35 | 324.1 | 1.名称:PP-R 热水管 2.规格型号:DN25 3.部位及用途:室内,热水 4.连接形式:按设计及规范综合考虑 5.管道消毒、水冲洗、水压试验、管道标识: 6.包括管道、管件(弯头、三通、四通、大小头、补芯、堵头等)、穿墙/楼板普通套管、支吊架及其除锈刷油、防火封堵、预留孔洞、打孔洞、补孔洞、预留槽或剔槽、补槽等 |
| 77 | PP-R 热水管 DN20 | 4.55 | m | 28 | 127.4 | 1.名称:PP-R 热水管 2.规格型号:DN20 3.部位及用途:室内,热水 4.连接形式:按设计及规范综合考虑 5.管道消毒、水冲洗、水压试验、管道标识； 6.包括管道、管件(弯头、三通、四通、大小头、补芯、堵头等)、穿墙/楼板普通套管、支吊架及其除锈刷油、防火封堵、预留孔洞、打孔洞、补孔洞、预留槽或剔槽、补槽等 |
| 78 | PP-R 热水管 DN15 | 51.07 | m | 24 | 1225.68 | 1.名称:PP-R 热水管 2.规格型号:DN15 3.部位及用途:室内,热水 4.连接形式:按设计及规范综合考虑 5.管道消毒、水冲洗、水压试验、 管道标识: 6.包括管道、管件(弯头、三通、四通、大小头、补芯、堵头等)、穿墙/楼板普通套管、支吊架及其除锈刷油、防火封堵、预留孔洞、打孔洞、补孔洞、预留槽或剔槽、补槽等 |
| 79 | 截止阀 DN25 | 4 | 个 | 35 | 140 | 1.名称:截止阀 2.规格型号:DN25 3.连接形式:按设计及规范综合考虑 4.包括阀门、法兰及附件的安装 |
| 80 | 管道消毒、冲洗 | 64.88 | m | 15 | 973.2 | 1.管道消毒、冲洗：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求。 |
| 81 | UPVC 排水管 DN160 | 32.68 | m | 50 | 1634 | 1.名称:UPVC排水管 2.规格型号:DN160 3.安装部位及介质:室内,污废水 4.连接形式:按设计及规范综合考虑 5.灌水试验,通球试验、管道标识: 6.包括管道、管件(弯头、三通、四通、大小头、补芯、堵头等)、穿墙/楼板普通套管、支吊架及其除锈刷油、防火封堵、预留孔洞、打孔洞、补孔洞、预留槽或剔槽、补槽等 |
| 82 | UPVC 排水管 DN100 | 92.56 | m | 45 | 4165.2 | 1.名称:UPVC排水管 2.规格型号:DN100 3.安装部位及介质:室内,污废水 4.连接形式:按设计及规范综合考虑 5.灌水试验,通球试验、管道标识: 6.包括管道、管件(弯头、三通、四通、大小头、补芯、堵头等)、穿墙/楼板普通套管、支吊架及其除锈刷油、防火封堵、预留孔洞、打孔洞、补孔洞、预留槽或剔槽、补槽等 |
| 83 | UPVC 排水管 DN75 | 43.76 | m | 40 | 1750.4 | 1.名称:UPVC排水管 2.规格型号:DN75 3.安装部位及介质:室内,污废水 4.连接形式:按设计及规范综合考虑 5.灌水试验,通球试验、管道标识: 6.包括管道、管件(弯头、三通、四通、大小头、补芯、堵头等)、穿墙/楼板普通套管、支吊架及其除锈刷油、防火封堵、预留孔洞、打孔洞、补孔洞、预留槽或剔槽、补槽等 |
| 84 | UPVC 排水管 DN50 | 26.00 | m | 35 | 910 | 1.名称:UPVC排水管 2.规格型号:DN50 3.安装部位及介质:室内,污废水 4.连接形式:按设计及规范综合考虑 5.灌水试验,通球试验、管道标识: 6.包括管道、管件(弯头、三通、四通、大小头、补芯、堵头等)、穿墙/楼板普通套管、支吊架及其除锈刷油、防火封堵、预留孔洞、打孔洞、补孔洞、预留槽或剔槽、补槽等 |
| 85 | 地漏 DN50 | 2 | 个 | 45 | 90 | 1.名称:地漏 2.规格型号:DN50 3.连接形式:按设计及规范综合考虑 |
| 86 | 地漏 DN75 | 22 | 个 | 55 | 1210 | 1.名称:地漏 2.规格型号:DN75 3.连接形式:按设计及规范综合考虑 |
| 87 | 清扫口 DN100 | 4 | 个 | 35 | 140 | - 名称:清扫口 2.规格型号:DN100 - 3.连接形式:按设计及规范综合考虑 |
| 88 | 管道水压试验 | 195.00 | m | 15 | 2925 | 1.管道水压试验：满足设计图纸/文件及相关规范/标准/规程要求。 |
| 89 | 室内消火栓 | 20 | 套 | 128 | 2560 | 1.型号、规格:手提式磷酸铵盐干粉灭火器MF/ABC4 |
| 90 | 配管 | 146.16 | m | 10 | 1461.6 | 1.名称:配管 2.规格型号:钢管SC15 3.配置形式及部位:综合 4.包含按要求配置的转/过路盒﹑接地﹑过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞﹑套管﹑支吊架﹑防火涂料等所需之附配件及穿引线﹑剔槽并修复等制作﹑安装 |
| 91 | 配管 | 754.43 | m | 15 | 11316.45 | 1.名称:配管 2.规格型号:钢管SC20 3.配置形式及部位:综合 4.包含按要求配置的转/过路盒﹑接地﹑过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞﹑套管﹑支吊架﹑防火涂料等所需之附配件及穿引线﹑剔槽并修复等制作﹑安装 |
| 92 | 配管 | 11.46 | m | 20 | 229.2 | 1.名称:配管 2.规格型号:钢管SC25 3.配置形式及部位:综合 4.包含按要求配置的转/过路盒﹑接地﹑过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞﹑套管﹑支吊架﹑防火涂料等所需之附配件及穿引线﹑剔槽并修复等制作﹑安装 |
| 93 | 配管 | 79.75 | m | 25 | 1993.75 | 1.名称:配管 2.规格型号:钢管SC40 3.配置形式及部位:综合 4.包含按要求配置的转/过路盒﹑接地﹑过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞﹑套管﹑支吊架﹑防火涂料等所需之附配件及穿引线﹑剔槽并修复等制作﹑安装 |
| 94 | 电力电缆 WDZB-YJY-5× | 45.40 | m | 45 | 2043 | 1.名称:电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-5× 10 3.敷设方式及部位:竖井、桥架及线槽、保护管内等综合 4.电压等级(kV):按设计要求 |
| 95 | 电力电缆 WDZB-YJY-5× 16 | 47.57 | m | 55 | 2616.35 | 1.名称:电缆 2.规格型号:WDZB-YJY-5× 16 3.敷设方式及部位:竖井、桥架及线槽、保护管内等综合 4.电压等级(kV):按设计要求 |
| 96 | 电力电缆 WDZBN-YJY-2× 2.5 | 152.07 | m | 15 | 2281.05 | 1.名称:电缆 2.规格型号:WDZBN-YJY-2× 2.5 3.敷设方式及部位:竖井、桥架及线槽、保护管内等综合 4.电压等级(kV):按设计要求 |
| 97 | 电力电缆 WDZCN-YJY-3×4 | 12.87 | m | 25 | 321.75 | 1.名称:电缆 2.规格型号:WDZCN-YJY-3× 4 3.敷设方式及部位:竖井、桥架及线槽、保护管内等综合 4.电压等级(kV):按设计要求 |
| 98 | 配线 WDZC-BYJ-2.5 | 1313.61 | m | 3.8 | 4991.718 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZC-BYJ-2.5 3.敷设方式及部位:配管、桥架及线槽等综合，动力与照明综合 4.包含电线、压/焊接线鼻子等 |
| 99 | 配线 WDZC-BYJ-4 | 1107.84 | m | 5 | 5539.2 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZC-BYJ-4 3.敷设方式及部位:配管、桥架及线槽等综合，动力与照明综合 4.包含电线、压/焊接线鼻子等 |
| 100 | 电力电缆头 WDZB-YJY-5 × 10 | 6 | 个 | 50 | 300 | 1.名称:电缆头 2.规格型号:WDZB-YJY-5× 10 3.敷设方式及部位:竖井、桥架及线槽、保护管内等综合 4.电压等级(kV):按设计要求 |
| 101 | 电力电缆头 WDZB-YJY-5 × 16 | 2 | 个 | 50 | 100 | 1.名称:电缆头 2.规格型号:WDZB-YJY-5× 16 3.敷设方式及部位:竖井、桥架及线槽、保护管内等综合 4.电压等级(kV):按设计要求 |
| 102 | 电力电缆头 WDZBN-YJY-2 × 2.5 | 4 | 个 | 35 | 140 | 1.名称:电缆头 2.规格型号:WDZBN-YJY-2× 2.5 3.敷设方式及部位:竖井、桥架及线槽、保护管内等综合 4.电压等级(kV):按设计要求 |
| 103 | 电力电缆头 WDZCN-YJY-3 × 4 | 2 | 个 | 40 | 80 | 1.名称:电缆头 2.规格型号:WDZCN-YJY-3× 4 3.敷设方式及部位:竖井、桥架及线槽、保护管内等综合 4.电压等级(kV):按设计要求 |
| 104 | 金属线槽 | 55.92 | m | 65 | 3634.8 | 1.名称:金属线槽 2.规格型号:200x100 3.材质:钢制(厚度符合国标要求) 4.包含供应及安装桥架主体﹑盖板﹑隔板﹑弯通﹑三通﹑四通及异形弯﹑连接片﹑连接螺栓﹑锁扣﹑跨接线﹑防鼠挡板等所有部件 5.包含桥架开孔﹑桥架过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞及套管﹑防火隔板﹑防火堵洞﹑防火涂料﹑接地等必须工作 6.包含桥架支吊架制作﹑安装及其除锈刷油,桥架内敷设通长热浸镀锌扁钢-25× 4 |
| 105 | 设备支架 | 38.04 | Kg | 45 | 1711.8 | 1.材质:按设计要求 2.形式:按设计要求 |
| 106 | 配电箱 ALS | 1 | 台 | 3000 | 3000 | 1.名称:配电箱 ALS 2.规格型号:按设计要求 3.安装方式:落地、悬挂、嵌入式综合 4.包含箱体、开孔、按钮、箱体接地、标识标牌 5.含箱内所有电气元器件本体安装、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 |
| 107 | 配电箱 ALZ | 1 | 台 | 3200 | 3200 | 1.名称:配电箱 ALZ 2.规格型号:按设计要求 3.安装方式:落地、悬挂、嵌入式综合 4.包含箱体、开孔、按钮、箱体接地、标识标牌 5.含箱内所有电气元器件本体安装、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 |
| 108 | 配电箱 ALZ1 | 1 | 台 | 2500 | 2500 | 1.名称:配电箱 ALZ1 2.规格型号:按设计要求 3.安装方式:落地、悬挂、嵌入式综合 4.包含箱体、开孔、按钮、箱体接地、标识标牌 5.含箱内所有电气元器件本体安装、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 |
| 109 | 配电箱 ALZ2 | 1 | 台 | 2500 | 2500 | 1.名称:配电箱 ALZ2 2.规格型号:按设计要求 3.安装方式:落地、悬挂、嵌入式综合 4.包含箱体、开孔、按钮、箱体接地、标识标牌 5.含箱内所有电气元器件本体安装、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 |
| 110 | 配电箱 ALZ3 | 1 | 台 | 2500 | 2500 | 1.名称:配电箱 ALZ3 2.规格型号:按设计要求 3.安装方式:落地、悬挂、嵌入式综合 4.包含箱体、开孔、按钮、箱体接地、标识标牌 5.含箱内所有电气元器件本体安装、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 |
| 111 | 配电箱 ALZ3 | 1 | 台 | 2500 | 2500 | 1.名称:配电箱 ALZ3 2.规格型号:按设计要求 3.安装方式:落地、悬挂、嵌入式综合 4.包含箱体、开孔、按钮、箱体接地、标识标牌 5.含箱内所有电气元器件本体安装、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 |
| 112 | 应急照明配电箱ALE1 | 1 | 台 | 3800 | 3800 | 1.名称:应急照明配电箱ALE1 2.规格型号:按设计要求 3.安装方式:落地、悬挂、嵌入式综合 4.包含箱体、开孔、按钮、箱体接地、标识标牌 5.含箱内所有电气元器件本体安装、设备间连线、共用接线母排、铜母线安装、接线端子、盘柜配线整理、除锈刷油等 |
| 113 | LED单管荧光灯 | 30 | 套 | 65 | 1950 | 1.名称:LED单管荧光灯 2.规格型号:按设计要求 3.敷设方式及部位:综合 4.包含成套灯具、金属软管、接线盒到灯具的配线及接驳﹑支架﹑光源﹑预埋件﹑试灯试亮等 |
| 114 | LED双管荧光灯 | 12 | 套 | 85 | 1020 | 1.名称:LED双管荧光灯 2.规格型号:按设计要求 3.敷设方式及部位:综合 4.包含成套灯具、金属软管、接线盒到灯具的配线及接驳﹑支架﹑光源﹑预埋件﹑试灯试亮等 |
| 115 | LED吸顶灯 | 20 | 套 | 120 | 2400 | 1.名称:LED吸顶灯 2.规格型号:按设计要求 3.敷设方式及部位:综合 4.包含成套灯具、金属软管、接线盒到灯具的配线及接驳﹑支架﹑光源﹑预埋件﹑试灯试亮等 |
| 116 | LED防水防尘灯 | 20 | 套 | 100 | 2000 | 1.名称:LED防水防尘灯 2.规格型号:按设计要求 3.敷设方式及部位:综合 4.包含成套灯具、金属软管、接线盒到灯具的配线及接驳﹑支架﹑光源﹑预埋件﹑试灯试亮等 |
| 117 | 安全出口标志灯(中型) | 4 | 套 | 120 | 480 | 1.名称:安全出口标志灯(中型) 2.规格型号:按设计要求 3.敷设方式及部位:综合 4.包含成套灯具、金属软管、接线盒到灯具的配线及接驳﹑支架﹑光源﹑预埋件﹑试灯试亮等 |
| 118 | 应急照明灯 | 12 | 套 | 120 | 1440 | 1.名称:应急照明灯 2.规格型号:按设计要求 3.敷设方式及部位:综合 4.包含成套灯具、金属软管、接线盒到灯具的配线及接驳﹑支架﹑光源﹑预埋件﹑试灯试亮等 |
| 119 | 应急照明灯具手动启动按钮 | 1 | 个 | 35.072 | 35.072 | 1.名称:应急照明灯具手动启动按钮 2.规格型号:按设计要求 3.敷设方式及部位:综合 4.包含成套灯具、金属软管、接线盒到灯具的配线及接驳﹑支架﹑光源﹑预埋件﹑试灯试亮等 |
| 120 | 单面单向安全疏散标志灯( 中型) | 8 | 套 | 120 | 960 | 1.名称:安单面单向安全疏散标志灯(中型) 2.规格型号:按设计要求 3.敷设方式及部位:综合 4.包含成套灯具、金属软管、接线盒到灯具的配线及接驳﹑支架﹑光源﹑预埋件﹑试灯试亮等 |
| 121 | 灯具成套红外人体感应开关 | 20 | 个 | 85 | 1700 | 1.名称:双灯具成套红外人体感应开关 2.敷设方式及部位:综合 3.包含面板、压/焊接线等 |
| 122 | 单联开关 | 1 | 个 | 35 | 35 | 1.名称:单联开关 2.敷设方式及部位:综合 3.包含面板、压/焊接线等 |
| 123 | 双联单控暗开关 | 11 | 个 | 35 | 385 | 1.名称:双联单控暗开关 2.敷设方式及部位:综合 3.包含面板、压/焊接线等 |
| 124 | 双联单控暗开关(防水) | 6 | 个 | 35 | 210 | 1.名称:双联单控暗开关(防水) 2.敷设方式及部位:综合 3.包含面板、压/焊接线等 |
| 125 | 暗装接地单相(二、三孔) 插座 | 32 | 个 | 35 | 1120 | 1.名称:暗装接地单相(二、三孔)插座 2.敷设方式及部位:综合 3.包含面板、压/焊接线等 |
| 126 | 电热水器插座 | 4 | 个 | 35 | 140 | 1.名称:电热水器插座 2.敷设方式及部位:综合 3.包含面板、压/焊接线等 |
| 127 | 避雷网 | 430.80 | m | 18 | 7754.4 | 1.名称:避雷网 2.规格型号:热镀锌圆钢, φ12 |
| 128 | 总部等电位端子箱 | 2 | 台 | 120 | 240 | 1.名称:总部等电位端子箱 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 |
| 129 | 局部等电位端子箱 | 4 | 台 | 80 | 320 | 1.名称:局部等电位端子箱 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 |
| 130 | 弱电箱 | 1 | 台 | 280 | 280 | 1.名称:弱电箱 |
| 131 | 电视插座 | 1 | 个 | 35 | 35 | 1.名称:电视插座 2.敷设方式及部位:综合 3.包含面板、压/焊接线等 |
| 132 | 电话插座 | 1 | 个 | 35 | 35 | 1.名称:电话插座 2.敷设方式及部位:综合 3.包含面板、压/焊接线等 |
| 133 | 信息插座 | 1 | 个 | 35 | 35 | 1.名称:信息插座 2.敷设方式及部位:综合 3.包含面板、压/焊接线等 |
| 134 | 壁挂音响 | 9 | 个 | 360 | 3240 | 1.名称:音响 2.规格型号:按设计要求 3.敷设方式及部位:综合 |
| 135 | 广播机柜 | 1 | 台 | 4200 | 4200 | 1.名称:广播机柜 2.材质:按设计要求 3.规格:按设计要求 4.安装方式:按设计要求 |
| 136 | 配管 | 22.45 | m | 16 | 359.2 | 1.名称:配管 2.规格型号:PC20 3.配置形式及部位:综合 4.包含按要求配置的转/过路盒﹑接地﹑过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞﹑套管﹑支吊架﹑防火涂料等所需之附配件及穿引线﹑剔槽并修复等制作﹑安装 |
| 137 | 配管 | 189.43 | m | 28 | 5304.04 | 1.名称:配管 2.规格型号:JDG20 3.配置形式及部位:综合 4.包含按要求配置的转/过路盒﹑接地﹑过伸缩缝/穿梁/穿墙/穿板的开洞﹑套管﹑支吊架﹑防火涂料等所需之附配件及穿引线﹑剔槽并修复等制作﹑安装 |
| 138 | 配线:UTP5.0 | 15.02 | m | 15 | 225.3 | 1.名称:配线 2.规格型号:UTP5.0 3.敷设方式及部位:综合 4.包含配线及水晶头制作安装 |
| 139 | 射频同轴电缆 | 7.43 | m | 15 | 111.45 | 1.名称:射频同轴电缆 2.规格型号:SYV-75-7 3.敷设方式及部位:综合 4.包含配线及水晶头制作安装 |
| 140 | 配线 | 30.04 | m | 10 | 300.4 | 1.名称:配线 2.规格型号:HPV-2*0.5 3.敷设方式及部位:综合 4.包含电线、压/焊接线鼻子等 |
| 141 | 配线 | 378.86 | m | 15 | 5682.9 | 1.名称:配线 2.规格型号:WDZ-RYSP-2*2.5 3.敷设方式及部位:综合 4.包含电线、压/焊接线鼻子等 |
| 总计 | 2714937.9元 |  |  |  |  |  |